# Maqueta pas amb barrera

## Connexions D1 mini

| D1 mini | Shield / mòdul | Notes |
| --- | --- | --- |
| D0 |  |  |
| D1 / SCL | Sensor esquerra |  |
| D2 / SDA | Sensors dreta |  |
| D7 | Semàfors | 1 verd 0 vermell |
| D8 | Semàfors | 0 verd 1 vermell |
| D5 | Brunzidor |  |
| D6 |  |  |
| D3 | Servo inf |  |
| D4 | Servo sup |  |
| A0 |  |  |

## Maqueta

## Firmware

#include <ESP8266WiFi.h>
#include <WiFiClient.h> 
#include <ESP8266WebServer.h>
#include <ESP8266mDNS.h>


/* Set these to your desired credentials. */
const char *ssid = "ESPap";
const char *password = "trenwemosD1";
const char* host = "maqueta";



ESP8266WebServer server(80);

/* Just a little test message.  Go to http://192.168.4.1 in a web browser
 * connected to this access point to see it.
 */

const int sensorE = D1;
const int sensorD = D2;
int estatE = 0;
int estatD = 0;

const int buzzerPin = D5;
const long interval = 500; // pause for 500 useconds

#include <Servo.h>
Servo servo1;  // create servo object to control a servo
Servo servo2;  // create servo object to control a servo

void pageOk(){
    server.send(200, "text/html", "<h1>Comanda ok</h1>");
}

void sensE(){
  if (digitalRead(sensorE) == LOW) 
    server.send(200, "text/html", "1");
  else
    server.send(200, "text/html", "0");
}
void sensD(){
  if (digitalRead(sensorD) == LOW) 
    server.send(200, "text/html", "1");
  else
    server.send(200, "text/html", "0");
}
void histE(){
  if (estatE == 1) 
    server.send(200, "text/html", "1");
  else
    server.send(200, "text/html", "0");
  estatE=0;
}
void histD(){
  if (estatD ==1) 
    server.send(200, "text/html", "1");
  else
    server.send(200, "text/html", "0");
  estatD=0;
}

void apagat(){
    digitalWrite(D7, LOW);
    digitalWrite(D8, LOW);
    pageOk();
}
void verd(){
    digitalWrite(D7, HIGH);
    digitalWrite(D8, LOW);
    pageOk();
}
void vermell(){
    digitalWrite(D7, LOW);
    digitalWrite(D8, HIGH);
    pageOk();
}
void pujab1(){
    servo1.write(45);              // tell servo to go to position V
    pageOk();
}
void baixab1(){
    servo1.write(135);              // tell servo to go to position H
    pageOk();
}
void pujab2(){
    servo2.write(45);              // tell servo to go to position V
    pageOk();
}
void baixab2(){
    servo2.write(135);              // tell servo to go to position H
    pageOk();
}

void campana(){
  for(int i=0;i<1000;i++){
    digitalWrite(buzzerPin, HIGH); // turn on relay with voltage HIGH
    delayMicroseconds(interval); // pause
    digitalWrite(buzzerPin, LOW); // turn off relay with voltage LOW
    delayMicroseconds(interval); // pause
    pageOk();
  }
}

void handleNotFound() {
  String message = "File Not Found\n\n";
  message += "URI: ";
  message += server.uri();
  message += "\nMethod: ";
  message += ( server.method() == HTTP_GET ) ? "GET" : "POST";
  message += "\nArguments: ";
  message += server.args();
  message += "\n";

  for ( uint8_t i = 0; i < server.args(); i++ ) {
    message += " " + server.argName ( i ) + ": " + server.arg ( i ) + "\n";
  }

  server.send ( 404, "text/plain", message );
}

void handleRoot() {
String menu = "<h1>Maqueta pas a nivell</h1></br>";
menu += "<h2>Comandes:</h2></br>";
menu += "<a href='/off'>off</a></br>";
menu += "<a href='/green'>green</a></br>";
menu += "<a href='/red'>red</a></br>";
menu += "<a href='/b1up'>b1up</a></br>";
menu += "<a href='/b1dn'>b1dn</a></br>";
menu += "<a href='/b2up'>b2up</a></br>";
menu += "<a href='/b2dn'>b2dn</a></br>";
menu += "<a href='/bell'>bell</a></br>";
menu += "<a href='/sensorE'>sensorE</a></br>";
menu += "<a href='/sensorD'>sensorD</a></br>";
menu += "<a href='/canviE'>canviE</a></br>";
menu += "<a href='/canviD'>canviD</a></br>";

  server.send(200, "text/html", menu);
}


void setup() {
  pinMode(D1, INPUT);
  pinMode(D2, INPUT);
  pinMode(buzzerPin, OUTPUT);
  pinMode(D7, OUTPUT);
  pinMode(D8, OUTPUT);
  servo1.attach(D3);  // attaches the servo on pin D3
  servo2.attach(D4);  // attaches the servo on pin D4

  delay(1000);
  Serial.begin(115200);
  Serial.println();
  Serial.print("Configuring access point...");
  /* You can remove the password parameter if you want the AP to be open. */
  WiFi.softAP(ssid, password);

  IPAddress myIP = WiFi.softAPIP();
  Serial.print("AP IP address: ");
  Serial.println(myIP);

  MDNS.begin(host);

  server.on("/", handleRoot);
  server.on ( "/off", apagat );
  server.on ( "/green", verd );
  server.on ( "/red", vermell );
  server.on ( "/b1up", pujab1 );
  server.on ( "/b1dn", baixab1 );
  server.on ( "/b2up", pujab2 );
  server.on ( "/b2dn", baixab2 );
  server.on ( "/bell", campana );
  server.on ( "/sensorE", sensE );
  server.on ( "/sensorD", sensD );
  server.on ( "/canviE", histE );
  server.on ( "/canviD", histD );
  server.onNotFound ( handleNotFound );
  
  server.begin();
  Serial.println("HTTP server started");


}
void loop() {
  if (digitalRead(sensorE) == LOW) 
    estatE=1;
  if (digitalRead(sensorD) == LOW) 
    estatD=1;

  server.handleClient();
}